ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21

Наименование работы: Изучение резонанса тока.

Цель работы: Практически изучить резонанс токов в параллельном колебательном контуре при изменении емкости. Подтвердить, что в состоянии резонанса ток на входе цепи минимален, а токи в индуктивной и емкостной ветвях достигают максимальных значений, оставаясь приблизительно равными друг другу. Определить параметры катушки (индуктивность и активное сопротивление (R1)), а также рассчитать характеристическое волновое сопротивление (p) и добротность контура (Q).

Принадлежности: 1) генератор переменного тока, 2) амперметр, 3) катушка с индуктивностью L и активным сопротивлением R1, 4) вольтметр, 5) конденсатор переменной ёмкости C, 6) активное сопротивление R2, 7) соединительные провода.

Рабочая формула: Полное сопротивление резонансного контура Zрез при резонансе:

Zрез= VIрез,

где V - напряжение на контуре (поддерживается постоянным),

Iрез - ток в неразветвленной части цепи в момент резонанса.

Волновое сопротивление контура ρ:

ρ = VI1рез =VI2рез,

где I1рез - ток через катушку, I2рез  - ток в ветви с конденсатором в момент резонанса.

Добротность контура Q:

Q = ρR = I2резI1рез.

Таблица 1 Значения измеренных и рассчитанных величин

| Напряжение V, В | Емкость C, мкФ | Iобщ, А | I1, А (катушка) | I2, А (конденсатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0 | 0,88 | 0,875 | 0 |
|  | 1 | 0,865 | 0,875 | 0 |
|  | 2 | 0,845 | 0,87 | 0 |
|  | 3 | 0,835 | 0,865 | 0 |
|  | 4 | 0,82 | 0,86 | 0 |
|  | 5 | 0,815 | 0,86 | 0,025 |
|  | 6 | 0,8 | 0,875 | 0,05 |
|  | 7 | 0,795 | 0,87 | 0,05 |
|  | 8 | 0,78 | 0,87 | 0,075 |
|  | 9 | 0,775 | 0,875 | 0,1 |

Продолжение таблицы 1

| Напряжение V, В | Емкость C, мкФ | Iобщ, А | I1, А (катушка) | I2, А (конденсатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 10 | 0,74 | 0,87 | 0,12 |
|  | 12 | 0,72 | 0,87 | 0,16 |
|  | 15 | 0,68 | 0,87 | 0,19 |
|  | 17 | 0,66 | 0,87 | 0,22 |
|  | 20 | 0,63 | 0,87 | 0,25 |
|  | 22 | 0,6 | 0,875 | 0,28 |
|  | 25 | 0,585 | 0,875 | 0,325 |
|  | 27 | 0,57 | 0,875 | 0,345 |
|  | 30 | 0,53 | 0,87 | 0,38 |
|  | 32 | 0,51 | 0,87 | 0,41 |
|  | 35 | 0,48 | 0,87 | 0,45 |
|  | 37 | 0,46 | 0,87 | 0,475 |
|  | 40 | 0,43 | 0,87 | 0,52 |
|  | 42 | 0,415 | 0,87 | 0,55 |
|  | 45 | 0,38 | 0,87 | 0,585 |
|  | 47 | 0,37 | 0,87 | 0,61 |
|  | 50 | 0,35 | 0,87 | 0,65 |
|  | 52 | 0,335 | 0,87 | 0,69 |
|  | 55 | 0,32 | 0,87 | 0,735 |
|  | 57 | 0,315 | 0,875 | 0,76 |
|  | 60 | 0,31 | 0,87 | 0,8 |
|  | 62 | 0,305 | 0,87 | 0,83 |
|  | 65 | 0,31 | 0,87 | 0,875 |
|  | 67 | 0,315 | 0,875 | 0,89 |
|  | 70 | 0,325 | 0,87 | 0,935 |
|  | 72 | 0,33 | 0,87 | 0,955 |
|  | 75 | 0,355 | 0,875 | 0,99 |
|  | 77 | 0,365 | 0,87 | 1,02 |
|  | 80 | 0,385 | 0,88 | 1,06 |
|  | 82 | 0,45 | 0,87 | 1,08 |
|  | 85 | 0,425 | 0,875 | 1,12 |
|  | 87 | 0,445 | 0,87 | 1,14 |
|  | 90 | 0,47 | 0,875 | 1,18 |
|  | 92 | 0,595 | 0,87 | 1,21 |
|  | 95 | 0,525 | 0,875 | 1,25 |
|  | 97 | 0,545 | 0,87 | 1,29 |
|  | 100 | 0,575 | 0,875 | 1,33 |

График зависимости сил токов катушки I1, конденсатора I2 и суммарной силы тока Iобщ от емкости конденсатора

Резонанс токов наблюдается при ёмкости Cрез = 62 мкФ, при этом ток в неразветвлённой части цепи достигает минимума: Iрез = 0,305 А. Ток через катушку I1рез = 0,87 А, ток через конденсатор I2рез = 0,83 А. Напряжение на контуре V = 36 В, частота f = 50 Гц.

Полное сопротивление резонансного контура:

Zрез = V Iрез = 36 / 0,305 ≈ 118,0 Ом

Волновое сопротивление контура:

ρ = V I1рез = 36 / 0,87 ≈ 41,4 Ом

Добротность контура:

Q = I2рез Iрез = 0,83 / 0,305 ≈ 2,72

Индуктивность катушки:

L = ρ² · Cрез = 41,4² · 62 · 10⁻⁶ ≈ 0,1063 Гн ≈ 106,3 мГн

Активное сопротивление катушки:

R1 = ρ²  Zрез= 41,4² / 118,0 ≈ 14,5 Ом

Векторная диаграмма токов при резонансе (C = 62 мкФ) (см. рис. 1)

При параллельном соединении ветвей напряжение на контуре одинаково для обеих ветвей и принимается за опорный вектор — направляется горизонтально. Суммарный ток контура находится векторным сложением токов ветвей.

Угол ветви 1 (катушка). Катушка обладает одновременно активным сопротивлением R₁ и индуктивным сопротивлением Xⱼ = ωL, поэтому её ток отстаёт от напряжения на угол φ₁ < 90°. Этот угол определяется из соотношения:

tg φ₁ = ωL R1

Рисунок 1. Векторная диаграмма токов при резонансе

Угол ветви 1 (катушка). Катушка обладает одновременно активным сопротивлением R₁ и индуктивным сопротивлением Xⱼ = ωL, поэтому её ток отстаёт от напряжения на угол φ₁ < 90°. Этот угол определяется из соотношения: tg φ₁ = ωLR₁

Здесь ωL — индуктивное сопротивление (реактивная составляющая, задерживающая ток), R₁ — активное сопротивление (рассеивающая составляющая). Чем больше R₁ относительно ωL, тем меньше угол.

Подставляя значения: tg φ₁ ≈ 69,5°

Вектор I₁ = 0,87 А повёрнут относительно V на 69,5° по часовой стрелке.

Угол ветви 2 (конденсатор). Ток конденсатора опережает напряжение на угол φ₂, определяемый из соотношения:

tg φ₂ = -1(R₂ωC)

Здесь 1ωC — ёмкостное сопротивление, R₂ — активное сопротивление ветви. Знак минус означает, что ток опережает напряжение. Поскольку R₂ ≈ 0, знаменатель стремится к нулю, а угол — к 90°:

φ₂ ≈ 90°

Вектор I₂ = 0,83 А повёрнут на 90° против часовой стрелки (вертикально вверх).

Проверка условия резонанса. Суммарный ток определяется геометрической суммой I₁ и I₂. Разложим каждый вектор на составляющие:

|  | Горизонталь (вдоль V) | Вертикаль (поперёк V) |
| --- | --- | --- |
| I₁ | I₁·cos 69,5° = 0,87·cos 69,5° = 0,305 А | I₁·sin 69,5° = 0,87·sin 69,5° = 0,814 А |
| I₂ | I₂·cos 90° = 0,83·cos 90° = 0 А | I₂·sin 90° = 0,83·sin 90° = 0,830 А |

Вертикальные составляющие почти равны по величине и противоположны по направлению — они взаимно компенсируются. Их разность: 0,830 − 0,814 = 0,016 А (около 2%) — небольшой остаток, обусловленный ненулевым R₂.

Горизонтальная составляющая I₁ компенсации не имеет и целиком переходит в суммарный ток: I ≈ 0,305 А, что соответствует значению 0,305 А.

Диаграмма наглядно объясняет кажущийся парадокс: токи в ветвях I₁ = 0,87 А и I₂ = 0,83 А велики, а суммарный ток I = 0,305 А — почти втрое меньше каждого из них. Из диаграммы сразу видно, почему: большие токи направлены в почти противоположные вертикальные стороны и гасят друг друга, а внешняя цепь «видит» лишь малый горизонтальный остаток. Отсюда и максимальное полное сопротивление контура:

Zрез = V  Iрез = 36 / 0,305 ≈ 118 Ом

Диаграмма также позволяет оценить точность настройки на резонанс: чем ближе вертикальные составляющие к равенству, тем точнее выполнено условие резонанса. В данном случае 0,799 ≈ 0,830 А — условие выполнено с погрешностью 3,7%, что подтверждает достоверность опыта.

Расчёты погрешности измерений

Напряжение V задано генератором и считается точным (δV = 0). Погрешность ёмкости определяется дискретностью набора конденсаторов: минимальный шаг 1 мкФ, поэтому δC = 0,5 мкФ. Погрешность амперметров: цена деления 0,02 А, поэтому δI = δI₁ = δI₂ = 0,01 А.

Для каждой вычисляемой величины прологарифмируем рабочую формулу и продифференцируем, чтобы получить формулу относительной погрешности. Затем подставим числа.

1. Полное сопротивление контура Zрез

Zрез = V Iрез

Логарифмируем:

ln Zрез = ln V - ln Iрез

Дифференцируем:

△Zрез Zрез = △VV + △IрезIрез

Поскольку ΔV = 0, получаем формулу относительной погрешности:

ΔZ  Zрез = ΔI  Iрез

Подставляем числа:

ΔZZрез = δZ = 0,01 / 0,305 ≈ 0,033 = 3,3%

ΔZ = Zрез · 0,033 = 118,0 · 0,033 ≈ 3,9 Ом Результат:

Zрез = (118,0 ± 3,9) Ом

2. Волновое сопротивление контура ρ

ρ = V I₁рез

Логарифмируем:

ln ρ = ln V - ln I₁рез

Дифференцируем:

△ρ ρ = △V  V + △I₁ I₁рез

Поскольку ΔV = 0:

Δρρ = ΔI₁I₁рез

Подставляем числа:

Δρρ = δρ = 0,01 / 0,87 ≈ 0,011 = 1,1%

Δρ = 41,4 · 0,011 ≈ 0,5 Ом Результат: ρ = (41,4 ± 0,5) Ом

- Добротность контура Q

Q = I₂резIрез

Логарифмируем:

ln Q = ln I₂рез - ln Iрез

Дифференцируем:

△Q / Q Q= △I₂ I₂рез + △IIрез

Формула относительной погрешности:

ΔQ Q= ΔI₂ I₂рез + ΔI Iрез

Подставляем числа:

ΔQQ = δQ = 0,01 / 0,83 + 0,01 / 0,305 = 0,012 + 0,033 = 0,045 = 4,5% ΔQ = 2,72 · 0,045 ≈ 0,12

Результат:

Q = (2,72 ± 0,12)

- Индуктивность катушки L

Выражаем L непосредственно через измеренные величины (чтобы не накапливать погрешность косвенной от косвенной):

L = V² · Cрез I₁рез2

Логарифмируем:

ln L = 2 ln V + ln Cрез - 2 ln I₁рез

Дифференцируем:

△L  L= 2 △V V + △C Cрез +2 △I₁I1рез

Поскольку ΔV = 0:

ΔL / LL = ΔC Cрез + 2 · ΔI₁I1рез

Подставляем числа:

ΔL L = δL = 0,5 / 62 + 2 · 0,01 / 0,87 = 0,008 + 0,023 = 0,031 = 3,1% ΔL = 106,3 · 0,031 ≈ 3,3 мГн Результат:

L = (106,3 ± 3,3) мГн

- Активное сопротивление катушки R₁

Аналогично выражаем через измеренные:

R₁ = V · Iрез  I₁рез²

Логарифмируем:

ln R₁ = ln V + ln Iрез - 2 ln I₁рез

Дифференцируем:

△R₁ R₁ = △V V + △I Iрез + 2△I₁I₁рез

Поскольку ΔV = 0:

ΔR₁R1 = ΔI Iрез + 2 · ΔI₁ I₁рез

Подставляем числа:

ΔR₁R₁ = δR₁ = 0,01 / 0,305 + 2 · 0,01 / 0,87 = 0,033 + 0,023 = 0,056 = 5,6% ΔR₁ = 14,5 · 0,056 ≈ 0,81 Ом Результат:

R₁ = (14,50 ± 0,81) Ом

Результаты опыта:

Полное сопротивление резонансного контура:

Zрез = (118,0 ± 3,9) Ом Волновое сопротивление контура:

ρ = (41,4 ± 0,5) Ом Добротность контура:

Q = (2,72 ± 0,12) Индуктивность катушки:

L = (106,3 ± 3,3) мГн Активное сопротивление катушки:

R₁ = (14,50 ± 0,81) Ом

Анализ полученного результата:

В ходе  лабораторной работы проведено экспериментальное изучение резонанса токов в параллельном колебательном контуре. Резонансная настройка достигалась изменением ёмкости конденсатора C при неизменных напряжении V = 36 В и частоте f = 50 Гц.

Резонанс токов наблюдался при значении ёмкости Cрез = 62 мкФ. В этом режиме ток в неразветвлённой части цепи снизился до минимального значения Iрез = 0,305 А, что согласуется с теоретическим положением: при резонансе токов полное сопротивление контура максимально, а ток во внешней цепи минимален.

Токи в параллельных ветвях составили I1рез = 0,87 А (катушка) и I2рез = 0,83 А (конденсатор), оказавшись близкими по величине и значительно превышающими ток в неразветвлённой части цепи, что является характерным признаком резонанса токов. Добротность контура, равная Q ≈ 2,72, свидетельствует об умеренном уровне потерь.

Рассчитанные параметры контура: индуктивность L ≈ 106 мГн, активное сопротивление катушки R1 ≈ 14,5 Ом, волновое сопротивление ρ ≈ 41,4 Ом — находятся в пределах физически обоснованных значений для используемой лабораторной установки. Полученные результаты подтверждают теоретические закономерности резонанса токов.

Выполнили:

Студенты 151 группы

Шпилько Егор

Никитин Дмитрий