Лабораторная работа №4.

Наименование работ: Измерение мощности и определение сдвига фаз между током и напряжением в цепях переменного тока.

Цель работы: Ознакомиться с различными способами измерения параметров цепей переменного тока.

Принадлежности: а) источник переменного тока, б) ваттметр, в) вольтметр, г) амперметр, д) катушка индуктивности, е) конденсатор, ж) резистор, з) осциллограф.

Рабочая формула:

Упражнение 1. Определение мощности в цепи переменного тока и сдвига фаз между током и напряжением с помощью электроизмерительных приборов.

Для определения cos φ в цепи переменного тока используется схема, в которую можно включать разные комбинации нагрузок, позволяющая измерить активную мощность Pa, эффективную силу тока Iэф и эффективное напряжение Vэф. По данным этих измерений можно найти основные параметры цепи:

- cosφ= PaIэф * Vэф

- Реактивную мощность

- Pr= Iэф2* Vэф2- Pэф2

- Полное сопротивление участка цепи переменному току

Z= VэфIэф

- Активное сопротивление цепи

R= PaIэф2

- Реактивное сопротивление

ωL- 1ωC= PrIэф2

Таблица 1

Значения измеренных и рассчитанных величин

| Номер комбинации нагрузки | а | б | в | г | д | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa, Вт | 34,5 | 12,5 | 0,25 | 20 | 90 | 30 |
| Vэф, В | 34,5 | 34,5 | 35 | 34,5 | 34 | 34,5 |
| Iэф, А | 1,05 | 1,55 | 1,05 | 0,75 | 5 | 1,18 |
| cos φ | 0,95 | 0,23 | 0,007 | 0,08 | 0,53 | 0,74 |
| Pr, Вт | 11,05 | 52 | 36,75 | 16,42 | 144,22 | 27,52 |
| Z, Ом | 32,86 | 22,26 | 33,33 | 46 | 6,8 | 29,24 |
| R, Ом | 31,29 | 5,2 | 0,23 | 35,56 | 3,6 | 21,55 |
| ¦ωL – 1/ωC¦, Ом | 10,02 | 21,64 | 33,33 | 29,19 | 5,77 | 19,76 |

Исследуем зависимость cos φ от величины индуктивного сопротивления катушки с выдвижным железным сердечником.

Таблица 2

Значения измеренных и рассчитанных величин

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa, Вт | 90 | 37,5 | 35 | 45 |
| Vэф, В | 34 | 34,5 | 35 | 34,5 |
| Iэф, А | 5 | 1,6 | 1,5 | 1,75 |
| cos φ | 0,53 | 0,68 | 0,66 | 0,75 |
| Pr, Вт | 144,22 | 40,51 | 39,13 | 40,25 |
| ωL, Ом | 5,77 | 15,82 | 17,39 | 13,14 |
| R, Ом | 3,6 | 14,65 | 15,56 | 14,69 |
| ωLR | 1,6 | 1,08 | 1,12 | 0,89 |

График зависимости cos φ  от величины индуктивного сопротивления

Упражнение 2. Измерение сдвига фаз в цепи переменного тока с помощью осциллографа

cosφ= xxm

где xm – амплитуда смещения по оси x, x – координата точки пересечения эллипса с осью абсцисс.

Таблица 3

Значения измеренных и рассчитанных величин

| Закороченные элементы | L | R | C | C, R | C, L | L, R | C, L, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x, усл. ед. изм | 6 | 4 | 1 | 1,5 | 2 | 7 | 2 |
| xm, усл. ед. изм | 11 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 8 | 3,5 |
| cos φ | 0,55 | 1 | 0,33 | 0,43 | 0,5 | 0,875 | 0,57 |

Результаты опыта: Вычислим погрешность измерения cos φ в каждом случае, а именно прологарифмируем и продифференцируем формулы. Для первого упражнения:

δ' = d(ln(PaIэф*Vэф)) = d(ln(Pa))+d(ln(Iэф*Vэф))=d(Pa)Pa + d(Iэф)Iэф +d(Vэф)Vэф

δ'1 =0,134,5+0,134,5+0,011,05= 0,015;

δ'2 = 0,112,5 + 0,134,5+0,011,55 = 0,017;

δ'3 =0,10,25+0,135+0,011,05= 0,41;

δ'4 = 0,120 + 0,134,5+0,010,75 = 0,021;

δ'5 =0,190+0,134+0,015= 0,006;

δ'6 =0,130+0,134,5+0,011,18= 0,014.

Средняя погрешность равна δ'= 0,081.

Для второго упражнения:

δ''= dlnxxm= dlnx+ dlnxm=dxx+dxmxm.

δ''1 =0,16+0,111= 0,026;

δ''2 =0,14+0,14= 0,05;

δ''3 =0,11+0,13= 0,133;

δ''4 =0,11,5+0,13,5= 0,095;

δ''5 =0,12+0,14= 0,075;

δ''6 =0,17+0,18= 0,027;

δ''7 =0,12+0,13,5= 0,079;

Средняя погрешность равна δ′′ = 0,069.

Анализ полученного результата: Для чисто активной нагрузки cos φ близок к 1, что соответствует совпадению фаз тока и напряжения. При включении индуктивной или ёмкостной нагрузки cos φ снижается, достигая минимальных значений в случае преобладания реактивного сопротивления. Введение сердечника в катушку увеличивает её индуктивное сопротивление ωL, что приводит к росту реактивной мощности и снижению cos φ. Измерение cos φ с помощью осциллографа подтвердило результаты полученные в первом упражнении. Наибольшее совпадение наблюдается для цепей с преобладанием активного сопротивления.

В ходе работы были освоены методы измерения мощности и определения фазового сдвига между током и напряжением в цепях переменного тока с помощью ваттметра, вольтметра, амперметра и осциллографа. Экспериментально подтверждено, что величина cos⁡ φ зависит от соотношения активного и реактивного сопротивлений нагрузки.

Выполнили:

студенты 151 группы

Шпилько Е.

Никитин Д.